# rk_pose_authoritative 使用与维护说明

适用范围：最新工程/rk_pose_authoritative（权威工程，代码源自 rk_pose_project _8.7） 更新日期：2026-08-11

## 1. 这个工程是什么

RK3588 上的多人实时行为识别工程：对画面中的每个人分别识别 5 类行为（standing 站立 / walking 行走 / squat 下蹲 / bend 弯腰 / fall_down 跌倒）。

处理链路：

RTSP/视频文件

│

▼

npU: YOLOv5s RKNN 检测（多人）          ← npu/yolo_rknn_v2.py + models/yolov5s-640-640.rknn

│

▼

engine: SimpleTracker 分配稳定 ID       ← engine/tracker.py

│

▼

姿态：每人裁剪 → MediaPipe 33 点        ← npu/mediapipe_pose.py

│                                    （可选 RKNN 姿态：npu/pose_rknn.py + models/model.rknn）

▼

engine: 46 维特征 → 16 帧序列           ← engine/feature.py + engine/sequence_buffer.py

│

▼

npu: TCN 行为模型（5 类先验）           ← npu/behavior_rknn.py + models/behavior_tcn.rknn

│

▼

engine: 双通道判定（Locomotion/Special）← engine/locomotion_engine.py + engine/special_action_engine.py

│

▼

display: 画框标注 / 无头录像             ← display/display.py

## 2. 怎么使用

### 2.1 一键演示（推荐）：run_demo.sh

bash run_demo.sh                                        # 默认视频 data/videos/walking/walk_001.mp4

bash run_demo.sh data/videos/standing/stand_002.mp4     # 指定视频

bash run_demo.sh rtsp://user:pass@ip:554/ch01           # 摄像头

bash run_demo.sh data/videos/standing/stand_002.mp4 --headless   # 无头录像 → output/behavior_result.mp4

注意：--headless 必须是第 2 个参数。脚本已锁定演示配置（MediaPipe 姿态、640×360、裁剪外扩 12%、跟踪平滑 0.65），均可被环境变量覆盖。

### 2.2 正式主程序：app/main_realtime.py

python app/main_realtime.py

# 或带环境变量：

RK_SOURCE=rtsp://admin:xxxx@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 python app/main_realtime.py

RK_POSE_BACKEND=rknn RK_POSE_MODEL=.../model.rknn python app/main_realtime.py

内部三线程：RTSPThread（采集）→ AIThread（检测+行为）→ DisplayThread（显示/录像），另有 monitor 每 2 秒打印状态。所有默认路径自动基于工程根目录拼接。

### 2.3 批量评估：run_eval_all.sh

bash run_eval_all.sh    # 遍历 data/videos/ 全部视频 → output/eval_all_<时间戳>.csv

也可手动调用评估工具：

python eval/test_multi_behavior_eval.py --source data/videos --out output/eval.csv

python eval/test_multi_behavior_eval.py --source data/videos/standing/stand_002.mp4

python eval/test_multi_behavior_eval.py --source rtsp://user:pass@ip:554/ch01 --save-video 1

--source 传目录时按子目录名当标签，输出混淆统计；CSV 含 det 行（每帧检测框）、frame 行（每人行为）、summary 行（汇总指标）。

### 2.4 实时单人测试：test/test_single_realtime.py

python test/test_single_realtime.py

python test/test_single_realtime.py --source data/videos/walking/walk_001.mp4 --headless

窗口模式 ESC 退出，无头模式输出 output/single_realtime_result.mp4。

### 2.5 合成多人测试视频：tools/make_multi_person_video.py

python tools/make_multi_person_video.py \

--left data/videos/standing/stand_001.mp4 \

--right data/videos/walking/walk_001.mp4 \

--out videos_multi/m1_stand_walk.mp4 --flip-right --height 480

两路单人视频左右拼成"两人同框"，用于验证多人跟踪/识别。

### 2.6 RTSP 录制：tools/record_rtsp.py

python tools/record_rtsp.py    # 录到 data/videos_camera/<名字>.mp4，ESC 停止

⚠️ 文件顶部 RTSP_URL（含账号密码）和 VIDEO_NAME 是写死的，使用前必须改，建议改为读环境变量。

### 2.7 板端小测试

python test/test_behavior_rknn.py       # 行为模型加载 + (16,46) 推理

python test/test_pose_rknn_single.py    # 姿态模型对 test/person.jpg 推理 → output/pose_test.jpg

python test/test_sequence_buffer.py     # 序列缓冲（仅需 numpy）

python npu/pose_rknn.py test/person.jpg # 直接看多人姿态输出（bbox+关键点）

### 2.8 PC 可跑的逻辑单测

python test/test_channels_logic.py      # 合成关键点，测 geometry/locomotion/special，无需 RKNN/MediaPipe

改 RK_LOCO_* / RK_SPECIAL_* 阈值后先跑它回归。

### 2.9 模型转换（PC）：tools/onnx_rknn/convert_behavior_tcn.py

cd tools/onnx_rknn

python convert_behavior_tcn.py --onnx behavior_tcn.onnx --calib-dir calib

python convert_behavior_tcn.py --verify

转换产物自动部署到 models/behavior_tcn.rknn。校准样本在 calib/<类别>/（每类 20 个）。

### 2.10 板端部署步骤

整个目录复制到板端（例如 /home/admin/rk_pose_authoritative）；

pip install -r requirements.txt（rknnlite、opencv-python、mediapipe、numpy<2.0）；

确认 models/ 下三个 .rknn 存在；

bash run_demo.sh 先跑默认视频，再切 RTSP；

bash run_eval_all.sh 出评估 CSV 验收。

## 3. 每个文件夹和代码之间的关联

### 3.1 目录职责

| 目录 | 职责 | 关键文件 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| app/ | 程序入口 | main_realtime.py |
| engine/ | 核心引擎：检测处理、跟踪、特征、序列、双通道行为 | engine.py、feature.py、tracker.py、sequence_buffer.py、locomotion_engine.py、special_action_engine.py、object_engine.py、geometry.py、ai_thread.py、shared.py |
| npu/ | RKNN/姿态封装：YOLO 检测、Pose 解码、TCN 行为、MediaPipe | yolo_rknn_v2.py、pose_rknn.py、behavior_rknn.py、mediapipe_pose.py |
| models/ | 推理模型（唯一的模型存放处） | yolov5s-640-640.rknn、model.rknn、behavior_tcn.rknn |
| rtsp/ | 视频/RTSP 采集线程 | stream.py（类 RTSPThread） |
| display/ | 显示与无头录像 | display.py（类 DisplayThread） |
| tools/ | 工具：模型转换、多人视频合成、RTSP 录制 | onnx_rknn/、make_multi_person_video.py、record_rtsp.py |
| test/ | 测试（逻辑单测/模型单测/实时测试/样例图） | test_channels_logic.py、test_behavior_rknn.py 等 |
| eval/ | 多人行为评估 | test_multi_behavior_eval.py |
| data/videos/ | 测试视频（按类别分子目录） | 5 类共 17 个视频 |
| docs/ | 文档 | demo_runbook.md、本说明 |
| core/ | 预留抽象层（当前主流程不使用） | README.md |
| output/ | 输出目录（评估 CSV、无头录像） | 运行时自动创建 |

### 3.2 代码依赖关系

| 代码 | 依赖/使用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| app/main_realtime.py | engine.*、npu.*、rtsp.stream、display.display | 唯一的组合点 |
| engine/engine.py | engine.feature/geometry/tracker/sequence_buffer/object_engine/locomotion_engine/special_action_engine、npu.behavior_rknn | 核心调度：process_detections + process_behaviors |
| engine/ai_thread.py | engine/engine.py、engine/shared.py | 定时调用检测与行为 |
| engine/rtsp_thread.py → rtsp/stream.py | cv2 | 采集帧 → SharedData |
| engine/display_thread.py → display/display.py | cv2 | 读 SharedData → 画框/录像 |
| engine/shared.py | 无 | 线程安全共享（锁 + deepcopy） |
| engine/feature.py | numpy | 33 点 → 46 维特征（须与训练一致） |
| engine/geometry.py | 标准库 | 膝角/躯干倾角/步态证据（双通道用） |
| engine/locomotion_engine.py | engine/geometry.py | standing/walking 通道 |
| engine/special_action_engine.py | 无 | squat/bend/fall_down 通道 |
| engine/tracker.py | os/time | 多人 ID 跟踪 |
| engine/object_engine.py | dataclasses | YOLO 结果 → Detection（类别白名单/中文名） |
| npu/yolo_rknn_v2.py | rknnlite、cv2、numpy + models/yolov5s-640-640.rknn | 检测 |
| npu/pose_rknn.py | rknnlite、cv2、numpy + models/model.rknn | 姿态（detect 单人 / detect_persons 多人全帧） |
| npu/mediapipe_pose.py | mediapipe、cv2 | 当前默认姿态后端（逐人裁剪） |
| npu/behavior_rknn.py | rknnlite、numpy + models/behavior_tcn.rknn | 行为模型，输入 (16,46) → 5 类 |
| test/* | engine.*、npu.*、models/*、data/videos/* | 各模块验证入口 |
| eval/test_multi_behavior_eval.py | 主引擎 + data/videos/ | 评估/验收 |
| tools/make_multi_person_video.py | data/videos/* → videos_multi/ | 造多人测试数据 |
| tools/record_rtsp.py | RTSP → data/videos_camera/ | 采集真实数据 |
| tools/onnx_rknn/convert_behavior_tcn.py | onnx、rknn-toolkit2、calib/ → models/behavior_tcn.rknn | 模型转换链路 |

### 3.3 模型归属

| 模型 | 被谁使用 | 来源/更新方式 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| models/yolov5s-640-640.rknn | npu/yolo_rknn_v2.py | 直接复制部署 |
| models/model.rknn | npu/pose_rknn.py | 直接复制部署（YOLOv5-Pose） |
| models/behavior_tcn.rknn | npu/behavior_rknn.py | 由 ONNX 经 tools/onnx_rknn/convert_behavior_tcn.py 转换部署 |

## 4. 现目前的问题（已知限制与风险）

### 4.1 运行环境

本机（Windows）无法真机验证：无 rknnlite / mediapipe / numpy / cv2 环境，只能做语法与静态检查；实际推理必须到 RK3588 板端验收。

依赖版本敏感：rknnlite 必须与板端 RKNN 驱动（2.3.2）匹配，否则模型加载失败。

### 4.2 功能限制

多人 FPS 低：当前姿态是 MediaPipe 逐人裁剪（CPU 串行），实测 3 人约 2.4 FPS；NPU 全帧路径（PoseRKNN.detect_persons + RK_POSE_FULLFRAME=1）代码已就绪，但需要真正的 YOLOv5-Pose RKNN 模型才能启用。

无 sit 类：坐立会被判为 squat（近似）。

小目标/遮挡不可靠：下肢关键点不可靠时靠可见性门兜底，但行为可能滞后或误判。

跟踪器无外观特征：SimpleTracker 仅用 IOU/中心距离/面积比，遮挡交错时 ID 可能交换；升级需换 ByteTrack/DeepSort 等。

行为类别固定 5 类：新增类别需要训练侧 + 转换 + 推理侧（npu/behavior_rknn.py 的 class_names、评估脚本 CLASSES）同步修改。

### 4.3 代码/工程问题

硬编码凭据：tools/record_rtsp.py 顶部写死 rtsp://admin:GKFD35223@192.168.1.64:554/...，有泄露风险，建议改为环境变量/配置文件。

特征一致性风险：engine/feature.py 的 46 维特征必须与训练侧一致；改特征维度/顺序必须同时改训练工程并重新导出模型，否则行为模型输出无意义。

阈值标定靠现场：RK_LOCO_* / RK_SPECIAL_* 大量阈值默认值基于演示数据，换场景/摄像头需要重新标定。

8.7 与权威版并存：两套代码路径不同（videos/ vs data/videos/、npu/onnx-rknn vs models/），改代码时不要交叉引用，避免混淆；后续以权威版为准。

`core/` 是空壳：预留抽象层，当前主流程未使用，接手人可忽略。

### 4.4 数据/输出

data/videos_camera/ 目前为空（RTSP 录制后才有内容）；

videos_multi/ 需用 make_multi_person_video.py 生成；

校准样本每类仅 20 个，量化精度不够时可补充每类 20~50 个真实样本；

output/ 为空目录，运行后自动写入。

### 4.5 建议的下一步（按优先级）

| 优先级 | 事项 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| P0 | 板端验收：test_behavior_rknn.py → run_demo.sh → run_eval_all.sh |
| P0 | 把 record_rtsp.py 的凭据改成配置/环境变量 |
| P1 | 接入 YOLOv5-Pose RKNN，启用 RK_POSE_FULLFRAME 全帧姿态，解决多人 FPS |
| P1 | 用 make_multi_person_video.py 合成多人视频回归多人跟踪 |
| P2 | 升级跟踪器（ByteTrack/DeepSort）解决遮挡 ID 交换 |
| P3 | 按现场数据重新标定 RK_LOCO_* / RK_SPECIAL_* 阈值 |

## 5. 附录

### 5.1 常用环境变量速查

| 变量 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| RK_SOURCE | data/videos/walking/walk_001.mp4 | 视频/RTSP 源 |
| RK_POSE_BACKEND | mediapipe | mediapipe / rknn |
| RK_POSE_FULLFRAME | 1 | 全帧姿态（后端支持才生效） |
| RK_FRAME_WIDTH/HEIGHT | 640/360 | 输入分辨率 |
| RK_CROP_PAD | 0.12 | 裁剪外扩 |
| RK_MAX_BEHAVIOR_TRACKS | 8 | 每帧最多行为目标 |
| RK_DETECT_INTERVAL / RK_BEHAVIOR_LOOP_INTERVAL | 0.015 / 0.06 | 推理节流 |
| RK_HEADLESS | 0 | 无头模式 |
| RK_OUTPUT_VIDEO | output/behavior_result.mp4 | 无头录像路径 |
| RK_LOCO_* / RK_SPECIAL_* | 见 engine 代码 | 双通道阈值 |
| RK_YOLO_MODEL / RK_POSE_MODEL / RK_BEHAVIOR_MODEL | models/*.rknn | 模型路径覆盖 |

### 5.2 常见问题

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 画面空白 | 检查 RK_SOURCE 路径/RTSP 网络；先用 record_rtsp.py 测连通 |
| 行为迟迟不出 | 序列需要 1~2 秒积累（每人独立） |
| 一直站立/行走 | 姿态质量不足，调 RK_POSE_QUALITY_THRESHOLD、RK_CROP_PAD |
| 蹲/弯腰/跌倒不准 | 调 RK_SPECIAL_* 阈值 |
| 模型加载失败 | 核对 rknnlite 与 RKNN 驱动版本 |
| 量化后精度差 | 补充校准样本或 --no-quantize 对比 |